| Tonfrequenzen und Notenbeispiele: Noten | Frequenz (Hz) | Alle meine Entchen… |
| --- | --- | --- |
| C0 | 264 | C0_4 D0_4 E0_4 F0_4 G0_2 G0_2 A0_4 A0_4 A0_4 A0_4 G0_2 A0_4 A0_4 A0_4 A0_4 G0_2 F0_4 F0_4 F0_4 F0_4 E0_2 E0_2 G0_4 G0_4 G0_4 G0_4 C0_1 |
| D0 | 297 |  |
| E0 | 330 |  |
| F0 | 352 |  |
| G0 | 396 |  |
| A0 | 440 |  |
| H0 | 495 | Jingle Bells |
| C1 | 528 | E0_4 E0_4 E0_2 E0_4 E0_4 E0_2 E0_4 G0_4 C0_4 D0_4 E0_1 F0_4 F0_4 F0_4 F0_4 F0_4 E0_4 E0_4 E0_8 E0_8 E0_4 D0_4 D0_4 E0_4 D0_2 G0_2 |
| D1 | 587 |  |
| E1 | 659 |  |
| F1 | 698 |  |
| G1 | 784 |  |
| A1 | 880 |  |
| H1 | 988 |  |

Aufgabenstellung:

- Entwickeln Sie einen Noteninterpreter, der die in der Tabelle angegebenen Noten versteht und entsprechend abspielt.

- Erstellen Sie ein T-Diagramm für den zukünftigen Noteninterpreter.

- Stellen Sie eine Grammatik für Ihre Eingabesprache auf. Eine mögliche Schreibweise für eine Viertelnote E0 ist „E0_4“.

- Geben Sie auch ein Syntaxdiagramm für Ihre Notensprache an.

- Erstellen Sie einen Kellerautomaten für Ihre Notensprache und simulieren Sie diesen für einige kleine Beispiele.

- Entwickeln Sie nun den Parser mit S-Attributen in VCC und erstellen Sie den Noteninterpreter (Compiler).

- Testen Sie den Interpreter mit Beispieldateien in
T-Diag.

Um Töne zu erzeugen verwenden wir die Systemfunktion Beep die uns von Windows bereitgestellt wird (sie dient vor allem zur Erzeugung von Warntönen).

Zum Beispiel für eine "C0" 1/8 Note verwenden wir die Parameter:  
Beep(264, 1000/8); usw.